МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения системы управления бытовым кондиционером воздуха

Студенты гр. 025

_______ Скляр М.А.

«___» __________ 20___ г.

Преподаватель:

_______ Зоркальцев А.А.

«___» __________ 20___ г.

Томск, 2026 г.

# 1 Введение

Настоящее техническое задание устанавливает требования к разработке программного обеспечения системы управления бытовым кондиционером воздуха.

ПО предназначено для управления режимами кондиционера, обработки команд пользователя и данных датчиков, регулирования температуры, управления исполнительными устройствами, отображения состояния и обработки нештатных ситуаций.

ПО применяется в составе бытового кондиционера для охлаждения, обогрева (если поддерживается), вентиляции и осушения воздуха. Функции, не поддерживаемые аппаратной частью конкретной модели, должны быть отключены конфигурацией.

# 2 Основания для разработки

Основанием является учебное задание на разработку технического задания и программного обеспечения системы управления бытовым кондиционером воздуха.

Наименование темы: «Программное обеспечение системы управления бытовым кондиционером воздуха». Условное обозначение: ПО «Кондиционер воздуха».

В исходном документе не перечислены конкретные ГОСТы с номерами. В нём содержится общее требование оформления документации в соответствии с ЕСПД и действующими нормативными документами. Поэтому конкретные номера стандартов без дополнительного перечня не указываются.

# 3 Назначение разработки

## 3.1 Функциональное назначение

ПО предназначено для:

включения и выключения кондиционера;

выбора режима работы: автоматический, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение — при поддержке аппаратной частью;

установки и поддержания заданной температуры;

выбора скорости вентилятора и направления воздушного потока, если предусмотрено;

получения и проверки данных датчиков;

управления компрессором, вентиляторами, жалюзи и другими исполнительными устройствами;

контроля защитных параметров и состояния узлов;

управления таймером включения и выключения;

обработки команд панели, пульта или внешнего приложения при наличии;

отображения состояния, параметров, предупреждений и ошибок;

регистрации событий и диагностики неисправностей.

## 3.2 Эксплуатационное назначение

ПО должно постоянно работать во встроенной системе управления кондиционера, выполнять основные функции без постоянного участия пользователя и переходить в предусмотренное безопасное состояние при неисправностях. Управление выполняется через предусмотренные органы управления; при наличии соответствующих средств допускается управление с пульта, проводного контроллера или внешнего приложения.

# 4 Требования к программе или программному изделию

## 4.1 Требования к функциональным характеристикам

### 4.1.1 Общие требования

ПО должно управлять функциями кондиционера на основании команд пользователя, настроек и данных аппаратных датчиков.

ПО должно поддерживать состояния «Выключено», «Ожидание», «Охлаждение», «Обогрев» (если поддерживается), «Вентиляция», «Осушение», «Автоматический режим», «Защитная задержка» и «Ошибка».

Переходы между состояниями должны учитывать текущие параметры, команды и защитные ограничения аппаратной части.

ПО не должно выполнять команды, несовместимые с текущим состоянием или возможностями модели.

При невозможности выполнить команду ПО должно сообщать причину, если интерфейс это поддерживает.

При запуске ПО должно проверять доступность критически важных датчиков, исполнительных устройств и интерфейсов.

При неисправности ПО должно зарегистрировать ошибку и выполнить предусмотренный алгоритм защиты.

### 4.1.2 Требования к управлению

Команды включения и выключения.

Выбор режима работы.

Изменение заданной температуры.

Изменение скорости вентилятора и положения жалюзи при наличии соответствующих функций.

Установка и отмена таймера.

Включение и отключение дополнительных поддерживаемых функций.

Просмотр состояния и предупреждений.

Сброс устранимого предупреждения после устранения его причины.

При включении ПО должно перейти в состояние «Ожидание», выполнить проверки и запустить выбранный режим, если запуск разрешён.

При выключении ПО должно остановить исполнительные устройства в последовательности, установленной изготовителем.

Заданная температура должна проверяться на допустимость до применения.

При выборе режима ПО должно проверить, поддерживается ли он аппаратной частью, и соблюдать защитные задержки.

Повторная команда, не меняющая состояние или параметры, не должна вызывать лишних переключений.

Приоритет должны иметь защитные события и аварийные отключения, затем команда выключения, изменение режима и параметров, затем запросы отображения.

Команды низшего приоритета не должны препятствовать выполнению защитной функции.

### 4.1.3 Требования к режимам работы

Автоматический — выбор режима на основании заданной и измеренной температуры, конфигурации и ограничений изготовителя.

Охлаждение — регулирование для снижения температуры помещения.

Обогрев — регулирование для повышения температуры помещения, если функция предусмотрена.

Вентиляция — работа вентилятора без активного охлаждения или обогрева, если иное не задано конструкцией.

Осушение — снижение влажности при поддержке этой функции аппаратной частью.

Диапазон заданной температуры, шаг изменения, скорости вентилятора и положения жалюзи определяются документацией конкретной модели и конфигурацией ПО. Недопустимые значения должны отклоняться с уведомлением пользователя. Пороговые значения автоматического переключения, гистерезис и задержки должны задаваться конфигурацией.

В режиме охлаждения ПО должно учитывать защитные ограничения компрессора. В режиме обогрева должны выполняться предусмотренные изготовителем защитные процедуры, включая оттаивание, если оно реализовано. В режиме вентиляции компрессор не должен включаться, если это не требуется отдельной функцией.

### 4.1.4 Требования к обработке данных датчиков

ПО должно обрабатывать данные предусмотренных конструкцией датчиков:

температуры воздуха помещения;

температуры теплообменников и наружного блока, если предусмотрено;

наружной температуры и влажности, если предусмотрено;

давления, тока, напряжения и других параметров при наличии соответствующих датчиков;

состояния вентиляторов и компрессора;

состояния дренажной системы и фильтра при наличии датчиков;

состояния связи между блоками и внешними устройствами.

Проверить наличие, актуальность, формат и допустимый диапазон данных.

Не использовать недостоверные данные для принятия управляющих решений.

При достижении защитного порога сформировать команду, предусмотренную алгоритмом защиты.

При отсутствии обновления от критического датчика в течение настроенного времени зарегистрировать ошибку и перейти в безопасное состояние.

После восстановления данных повторно проверить условия перед возобновлением работы.

Периоды опроса, допустимые диапазоны и тайм-ауты задаются документацией на датчики и аппаратную платформу.

### 4.1.5 Требования к регулированию температуры

ПО должно сравнивать заданную температуру с измеренной и формировать управляющие воздействия в соответствии с выбранным режимом.

Доступные значения температуры должны предоставляться пользователю через предусмотренный интерфейс.

ПО должно учитывать погрешность датчика, гистерезис и минимальное время включения/выключения исполнительных устройств.

ПО не должно допускать частого переключения компрессора в нарушение требований изготовителя.

При отказе датчика температуры автоматическое регулирование должно прекращаться, если его безопасное выполнение невозможно.

После восстановления датчика корректность измерений должна быть проверена до возобновления регулирования.

### 4.1.6 Требования к управлению исполнительными устройствами

ПО должно формировать команды управления компрессором, вентиляторами, четырёхходовым клапаном, жалюзи, нагревательными элементами и другими узлами, если они предусмотрены конструкцией. Команды должны соответствовать выбранному режиму и защитным ограничениям. При отсутствии подтверждения от исполнительного устройства или несоответствии ожидаемому состоянию ПО должно зарегистрировать ошибку и выполнить защитный алгоритм.

Последовательности включения и выключения, минимальные интервалы между переключениями и условия запуска компрессора определяются документацией изготовителя. При отсутствии необходимых параметров запуск соответствующей функции должен быть запрещён до уточнения конфигурации.

### 4.1.7 Требования к защитным функциям

защита от недопустимой температуры теплообменников;

защита компрессора от частых повторных запусков;

реакция на перегрев, перегрузку и ненормальные электрические параметры при наличии сигналов;

остановка или ограничение работы при отказе вентилятора, если продолжение работы небезопасно;

обработка потери связи между внутренним и наружным блоками;

обработка переполнения дренажной системы при наличии датчика;

защитное отключение при иных критических событиях, определённых изготовителем.

Пороговые значения и алгоритмы защиты должны задаваться документацией на аппаратную часть. ПО не заменяет аппаратные средства защиты, необходимые для безопасной эксплуатации.

### 4.1.8 Требования к таймеру и сохранению параметров

При наличии таймера ПО должно обеспечивать настройку времени включения и/или выключения и проверку введённых значений. После потери питания настройки восстанавливаются только в соответствии с проектом. ПО должно сохранять необходимые параметры: выбранный режим, заданную температуру, скорость вентилятора и настройки таймера — в пределах возможностей энергонезависимой памяти. Автоматический запуск после восстановления питания допускается только в соответствии с настройками и требованиями безопасности.

### 4.1.9 Требования к отображению информации

текущее состояние и выбранный режим;

заданная и, если доступна, измеренная температура;

скорость вентилятора и положение жалюзи при наличии;

состояние таймера;

индикация защитной задержки, если предусмотрено;

предупреждения, коды ошибок и сообщения о необходимости обслуживания.

Информация должна обновляться при изменении состояния или параметров. Ошибки и критические предупреждения должны отличаться от обычных сообщений. Если текстовый вывод не предусмотрен, допускаются коды ошибок и индикаторы по документации.

### 4.1.10 Требования к звуковым и световым уведомлениям

При наличии соответствующих устройств ПО должно формировать уведомления при включении, выключении, изменении режима и параметров, запуске таймера, возникновении ошибки и срабатывании защиты. Разные события должны различаться шаблоном сигнала или индикации. Критические уведомления имеют приоритет над информационными.

### 4.1.11 Требования к обработке ошибок

отказ или недостоверные данные температурного датчика;

отсутствие ответа исполнительного устройства;

ошибка запуска компрессора или вентилятора;

перегрев и другие критические параметры;

потеря связи между блоками;

ошибка питания или недопустимые электрические параметры при наличии контроля;

неисправность дренажной системы при наличии контроля;

некорректная команда или недопустимое значение параметра;

ошибка таймера или внешнего интерфейса.

Определить тип и критичность ошибки.

Сохранить код ошибки и время возникновения.

Вывести сообщение или код индикации.

Сформировать уведомление, если предусмотрено аппаратной частью.

Остановить или ограничить работу узлов, продолжение работы которых небезопасно.

Разрешить восстановление только после устранения причины и повторной проверки необходимых условий.

ПО должно различать временные ошибки, допускающие восстановление, и критические ошибки, требующие отключения узлов или вмешательства пользователя.

### 4.1.12 Требования к временным характеристикам

Время обработки стандартной команды пользователя не должно превышать 1 с, не считая времени физических процессов и защитных задержек. Информация об изменении состояния должна обновляться не позднее 1 с после получения события, если это позволяют интерфейс и канал связи. Критические события обрабатываются с приоритетом. Тайм-ауты компонентов задаются конфигурацией; при превышении тайм-аута ПО регистрирует ошибку и выполняет алгоритм восстановления или безопасного отключения.

Задержки компрессора, вентиляторов и переключения режимов должны соответствовать документации изготовителя и не могут произвольно сокращаться настройками ПО.

### 4.1.13 Требования к контролю корректности данных

Проверять наличие, формат, диапазон и актуальность входных данных.

Проверять параметры пользовательских команд до применения.

Отклонять данные, противоречащие текущему состоянию или возможностям модели.

Не использовать некорректные данные для формирования опасных команд.

Проверять согласованность данных взаимосвязанных датчиков, если это предусмотрено алгоритмом.

### 4.1.14 Требования к аварийному отключению

При аварийной команде или критической неисправности ПО должно перейти в безопасное состояние, прекратить выдачу опасных команд, отключить или ограничить соответствующие исполнительные устройства в порядке, заданном аппаратной документацией, сохранить причину отключения и уведомить пользователя. Автоматическое возобновление запрещено, если безопасность не подтверждена. Программное отключение не заменяет аппаратные электрические и механические защиты.

### 4.1.15 Требования к восстановлению после ошибки и перезапуска

После устранения временной ошибки ПО должно повторно проверить датчики, исполнительные устройства и защитные условия. После перезапуска ПО инициализирует модули, проверяет доступность критических компонентов и восстанавливает корректные сохранённые параметры. Автоматическое возобновление запрещено при неизвестной причине отключения, сохраняющейся критической ошибке или неподтверждённой безопасности.

### 4.1.16 Требования к регистрации событий

ПО должно регистрировать включение и выключение, изменение режима и параметров, запуск и остановку исполнительных устройств, срабатывание защит, возникновение и устранение ошибок, потерю и восстановление связи, изменение таймера и перезапуск. Для события сохраняются тип, время, а при необходимости код ошибки и состояние системы. Регистрация не должна препятствовать основным функциям; при ограниченной памяти допускается циклический журнал.

## 4.2 Требования к надёжности

ПО должно устойчиво работать при штатной эксплуатации в пределах характеристик аппаратной платформы.

Некорректные данные не должны приводить к опасным командам.

При критической ошибке ПО должно инициировать безопасное состояние.

ПО должно исключать одновременное выполнение взаимоисключающих команд.

Восстановление после временного сбоя допускается после проверки защитных параметров.

Сохранённые параметры должны проверяться перед использованием после перезапуска.

## 4.3 Условия эксплуатации

ПО работает во встроенной системе управления кондиционера.

Температура, влажность, напряжение питания и другие физические условия определяются документацией аппаратной части.

Для штатного использования специальная квалификация пользователя не требуется.

Обслуживание и обновление выполняются предусмотренным изготовителем способом.

Функции, отсутствующие в конкретной модели, не должны активироваться.

## 4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Аппаратная платформа должна обеспечивать выполнение ПО и обмен данными с датчиками и исполнительными устройствами. Минимальный функциональный состав определяется выбранной моделью и включает:

вычислительный контроллер с энергонезависимой памятью;

датчик температуры помещения;

датчики температуры теплообменников и другие датчики, необходимые модели;

средства управления компрессором и вентиляторами;

средства контроля исполнительных устройств, если предусмотрены;

панель индикации и/или интерфейс приёма команд;

при наличии — приёмник пульта, сетевой интерфейс, датчик влажности, датчик фильтра и датчик дренажа.

Периоды опроса, объём памяти, производительность процессора и интерфейсы устанавливаются после выбора аппаратной платформы. На этапе разработки допускается использование ПК с Windows 10/11, Visual Studio Code и GCC. При отсутствии реальных компонентов допускается программная имитация датчиков и исполнительных устройств.

## 4.5 Требования к информационной и программной совместимости

ПО разрабатывается на языке C++.

Обмен с аппаратными компонентами выполняется через предусмотренные архитектурой интерфейсы.

Входные данные: команды пользователя, показания датчиков, состояния исполнительных устройств, настройки режима и таймера, сообщения об ошибках.

Выходные данные: команды управления компрессором, вентиляторами и другими узлами, данные индикации и сообщения об ошибках.

Форматы данных должны соответствовать интерфейсам компонентов.

Недопустимые, неполные и устаревшие данные должны обрабатываться корректно.

При наличии внешнего приложения обмен выполняется через предусмотренный протокол.

Сторонние компоненты, не предусмотренные проектом, не должны быть обязательными.

## 4.6 Требования к маркировке и упаковке

К встроенному ПО требования к физической упаковке не предъявляются. Каждая версия должна иметь уникальное обозначение, включающее наименование, номер версии, дату выпуска и при необходимости номер сборки. Сведения о версии должны быть доступны специалисту предусмотренным способом.

## 4.7 Требования к транспортированию и хранению

Самостоятельные требования к транспортированию ПО не предъявляются. ПО хранится на энергонезависимом носителе. При транспортировании и хранении кондиционера программные данные должны быть защищены от потери и повреждения в пределах возможностей носителя. При необходимости предусматривается восстановление из резервной копии.

## 4.8 Специальные требования

обеспечивать безопасное управление кондиционером в штатных и предусмотренных нештатных ситуациях;

не формировать команды, противоречащие состоянию, режиму или возможностям аппаратной части;

обрабатывать защитные события приоритетнее обычных операций;

обеспечивать диагностику основных программных и аппаратных ошибок;

допускать расширение набора режимов без полной переработки основных модулей;

поддерживать обновление встроенного ПО при наличии аппаратной поддержки и утверждённой процедуры.

# 5 Требования к программной документации

В состав документации должны входить:

техническое задание;

описание программы;

описание применения;

руководство пользователя;

программа и методика испытаний;

текст программы;

описание контрольного примера.

Описание программы должно содержать структуру ПО, модули, алгоритмы регулирования, режимы и взаимодействие компонентов. Руководство пользователя должно описывать включение, выбор режима, настройку температуры, вентилятора и таймера, индикацию и действия при ошибках. Программа и методика испытаний должна содержать проверяемые функции, порядок тестирования, исходные данные, ожидаемые результаты и критерии соответствия. Текст программы предоставляется на C++.

Документация оформляется в соответствии с ЕСПД и применимыми действующими нормативными документами. Конкретные номера ГОСТов следует уточнить по требованиям преподавателя или заказчика, поскольку в исходном документе они явно не перечислены.

# 6 Технико-экономические показатели

ПО предназначено для автоматизации управления кондиционером, повышения удобства эксплуатации и поддержания заданных климатических параметров. Ожидаемые преимущества: сокращение ручных операций, автоматическое регулирование температуры, управление по таймеру, своевременное обнаружение неисправностей и возможность расширения функций. Конкретные экономические показатели рассчитываются после определения стоимости разработки, аппаратной части, обслуживания и предполагаемого объёма производства.

# 7 Стадии и этапы разработки

## 7.1 Разработка и анализ требований

определить функции и доступные режимы;

уточнить состав датчиков и исполнительных устройств;

определить входные и выходные данные;

установить алгоритмы регулирования и защитные ограничения;

определить ошибки, уведомления и правила восстановления.

## 7.2 Проектирование

разработать структуру ПО и состав модулей;

определить интерфейсы модулей;

разработать алгоритмы выбора режимов и регулирования температуры;

определить переходы между состояниями;

спроектировать обработку ошибок и журналирование.

## 7.3 Программирование

реализовать обработку команд;

реализовать получение и проверку данных датчиков;

реализовать режимы и регулирование;

реализовать управление исполнительными устройствами;

реализовать защитные алгоритмы, индикацию и регистрацию ошибок.

## 7.4 Тестирование

включение и выключение;

выбор поддерживаемых режимов;

изменение температуры;

изменение скорости вентилятора и положения жалюзи;

работа таймера;

обработка недостоверных показаний;

проверка защитных задержек и аварийных состояний;

потеря связи и отказ исполнительных устройств;

отображение состояния и уведомлений;

восстановление после ошибки и перезапуска.

## 7.5 Подготовка документации

Разработать комплект программной документации в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания.

## 7.6 Приёмка

После завершения испытаний ПО представляется на приёмку при условии соответствия обязательным требованиям. Сроки выполнения этапов и состав исполнителей определяются календарным планом.

# 8 Порядок контроля и приёмки

Контроль проводится посредством модульного, интеграционного, системного, регрессионного и приёмочного тестирования. Модульное тестирование выполняется на ПК в Visual Studio Code с компилятором GCC и Google Test. Проверяются отдельные функции и модули.

Интеграционное тестирование проводится на собранной версии ПО с программной имитацией датчиков, компрессора, вентиляторов, органов управления и индикации. Проверяется взаимодействие модулей регулирования, управления, защиты и обработки ошибок.

Системное тестирование проверяет ПО как единую систему: команды пользователя, переходы между состояниями, имитацию сигналов датчиков, формирование команд исполнительным устройствам и вывод информации. Регрессионное тестирование выполняется после изменений кода с повторным запуском относящихся к ним тестов.

Приёмочное тестирование проводится по программе и методике испытаний на версии ПО, предназначенной для передачи заказчику. Во время приёмочных испытаний изменение исходного кода не допускается.

Средства тестирования: ПК с Windows 10/11, Visual Studio Code, GCC, C++, Google Test, консольный или предусмотренный пользовательский интерфейс и программная имитация аппаратных сигналов.

Результаты каждого вида тестирования фиксируются с указанием версии ПО, средств тестирования, даты и результатов. ПО считается прошедшим контроль при успешном выполнении обязательных тестов и отсутствии ошибок, мешающих основным функциям или нарушающих защитные алгоритмы. ПО принимается после подтверждения соответствия настоящему техническому заданию.

# Приложение А. Схема основных состояний ПО

Выключено → Ожидание → выбранный режим работы.

Из состояния «Ожидание» возможен переход в «Охлаждение», «Обогрев», «Вентиляция», «Осушение» или «Автоматический режим» в зависимости от модели.

Из активного режима возможны переходы в «Защитную задержку» при необходимости выдержки времени, в «Ошибка» при критической неисправности, в «Ожидание» при выключении пользователем или в другой поддерживаемый режим по команде пользователя.

После устранения временной ошибки и повторной проверки допускается переход из «Ошибка» в «Ожидание» либо в активный режим, если это разрешено алгоритмом и подтверждено пользователем. Пороговые значения, задержки и набор режимов определяются документацией конкретной аппаратной модели.